# Fonctions à coder pour le projet Parking IoT

## 1. Capteurs Ultrason

• initUltrasonic(int triggerPin, int echoPin) : Initialise les broches Trigger et Echo.

• readDistance(int triggerPin, int echoPin) : Mesure la distance détectée.

• isOccupied(long distance) : Retourne true si la place est occupée (< 20 cm).

• publishParkingState() : Publie l’état des 3 places dans leurs topics MQTT.

## 2. Bouton de sortie

• readExitButton() : Lit l’état du bouton poussoir.

• publishExitEvent() : Publie parking/exit_button = 1 en MQTT.

## 3. Servomoteur (barrière)

• initServo() : Initialise le servomoteur.

• openBarrier() : Ouvre la barrière (90°).

• closeBarrier() : Ferme la barrière (0°).

• autoCloseBarrier() : Ferme automatiquement après 5 secondes.

## 4. Fonctions MQTT

• connectWiFi() : Connexion au réseau Wi-Fi.

• connectMQTT() : Connexion au broker MQTT.

• ensureMQTTConnection() : Reconnexion automatique.

• mqttCallback(...) : Réception des commandes MQTT.

• publishMessage(topic, message) : Fonction générique d’envoi MQTT.

## 5. Logique métier ESP32

• updateParkingStatus() : Met à jour les états des capteurs.

• handleExit() : Gère la sortie selon le paiement.

• loop() : Boucle principale du programme.

## 6. Fonctions Node-RED

• Mise à jour du dashboard : Indique libre/occupée.

• Paiement : Envoie pay_status = true.

• Ouverture barrière : Si payment OK + exit_button = 1.

• Refus sortie : Si pas payé → 'Paiement requis'.